ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ В САЛОНЕ

| ДОКУМЕНТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт транспортного средства (ПТС). Проверить: - соответствие VIN; - номера кузова (соответствует VIN); - номер двигателя; - год выпуска. |  |
|  | Договор купли-продажи (ДКП) |  |
|  | ОСАГО + КАСКО (если оформлялось) |  |
|  | Сервисная книжка с печатями дилера |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  |
|  | Инструкция по эксплуатации магнитолы на русском языке (если установлена) |  |
|  | Инструкция по эксплуатации сигнализации на русском языке (если установлена) |  |
|  | Два ключа от автомобиля + наклейка с номером ключа на случай утери |  |
|  | Два брелока от сигнализации |  |
|  | Спросить, где находится секретная кнопка сигнализации |  |
| ВНЕШНИЙ ОСМОТР |  |  |
|  | Равномерность зазоров |  |
|  | Лакокрасочное покрытие. При дневном освещении проверить сухого и чистого автомобиля: равномерность и однородность, отсутствие царапин, сколов, вмятин. |  |
|  | крыша |  |
|  | капот |  |
|  | передний бампер |  |
|  | переднее правое крыло |  |
|  | передняя правая дверь |  |
|  | задняя правая дверь |  |
|  | заднее правое крыло |  |
|  | дверь багажника |  |
|  | задний бампер |  |
|  | заднее левое крыло |  |
|  | задняя левая дверь |  |
|  | передняя левая дверь |  |
|  | переднее правое крыло |  |
|  | пороги |  |
|  | зеркала |  |
|  | Фары и противотуманки. Сколы, трещины, вода внутри |  |
|  | Задние фонари. Сколы, трещины, вода внутри |  |
|  | Стекла (переднее/боковые/заднее). Сколы, трещины и царапины |  |
|  | Боковые зеркала |  |
|  | Диски/колпаки и шины. Размерность, отсутствие царапин, порезов, наличие колпачков |  |
|  | Давление в шинах (машины, как правило, приходят с «транспортировочным» давлением около 3.0-3.5 атмосфер), должно быть 2 атм в передних колесах, 2 атм в задних. |  |
|  | Наличие и размеры запасного колеса |  |
|  | Двери, капот, багажник (проверить работу замков, ручек). Все двери, капот и багажник должны открываться и закрываться с одинаковым усилием |  |
|  | Проверить работу блокировки задних дверей от детей |  |
|  | Дистанционное управление центральным замком (если есть) |  |
|  | Антенны |  |
|  | Пробка бензобака. Проверить наличие |  |
| ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР |  |  |
|  | Обшивка салона. Чистая, без царапин |  |
|  | Работа педалей |  |
|  | Стояночный тормоз (ручник) |  |
|  | Передние сидения. Регулировка: продольная, наклон спинки, водительского по высоте |  |
|  | Регулировка подголовников |  |
|  | Складывание задних сидений |  |
|  | Регулировка рулевой колонки |  |
|  | Проверка ремней безопасности. Вытягивание, блокировка, защелкивание |  |
|  | Регулировка ремней |  |
|  | Солнечные козырьки |  |
|  | Зеркала в козырьках и зеркало заднего вида |  |
|  | Проверка полки багажника |  |
|  | Наличие пепельницы и прикуривателя |  |
| ОСМОТР БАГАЖНИКА |  |  |
|  | Домкрат |  |
|  | Баллонный ключ |  |
|  | Буксировочная проушина |  |
|  | Крючок для снятия колпаков |  |
| ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
|  | Зажигание. Проверить работу контрольных ламп |  |
|  | Прикуриватель |  |
|  | Стеклоподъемники |  |
|  | Габариты |  |
|  | Ближний свет фар |  |
|  | Дальний свет фар |  |
|  | Передние противотуманки (если есть). Работоспособность, пиктограмма. |  |
|  | Поворотники/аварийка. 6 лампочек |  |
|  | Задняя противотуманка. 1 шт., слева. Работоспособность, пиктограмма. |  |
|  | Стоп-сигналы. 3 шт. |  |
|  | Задний ход. 1 шт., справа. |  |
|  | Подсветка номерного знака |  |
|  | Подсветка приборной панели и кнопок (при включенных габаритах) |  |
|  | Подсветка бардачка (при включенных габаритах) |  |
|  | Подсветка багажника (при включенных габаритах) |  |
|  | Освещение салона |  |
|  | Штурманский свет |  |
|  | Центральный замок |  |
|  | Привод боковых зеркал |  |
|  | Обогрев заднего стекла и боковых зеркал (если есть). Проверить работу, подышав. |  |
|  | Подогрев сидений (если есть) |  |
|  | Магнитола. Воспроизведение разных носителей – CD, USB, приём радио, MP3 Код блокировки |  |
|  | Динамики. Право, лево, перед, зад |  |
|  | Дворники. Три режима для передних и один для заднего |  |
|  | Омыватели. Передний и задний |  |
|  | Сигнализация |  |
|  | Работа концевиков дверей (индикация на щитке приборов) |  |
|  | Клаксон |  |
|  | Звуковой сигнал о не выключенных фарах при заглушенном двигателе и открытой водительской двери или двери переднего пассажира |  |
| БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ |  |  |
|  | Проверить работу вентилятора на разных режимах |  |
|  | Проверить перенаправление потоков воздуха |  |
|  | Проверить работу печки (выставив максимальную температуру) |  |
|  | Проверить переключатель рециркуляции |  |
|  | Проверить работу кондиционера (через несколько секунд после включения тихий щелчок, кратковременное падение оборотов двигателя) |  |
| ОСМОТР ПОД КАПОТОМ |  |  |
|  | Уровень масла в двигателе |  |
|  | Уровень антифриза |  |
|  | Омывающая жидкость. Зимой обязательно незамерзайка. |  |
|  | Год и месяц выпуска аккумулятора. Не должен быть старше гарантийного срока. |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |  |  |
|  | Проверка комплектации и наличия дополнительного оборудования |  |
|  | Набор автомобилиста. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки |  |