Центральный замок:

В блоке ВСУ (чёрный разъём ВСУ под торпедой - коричневая вставка)  провода розовый и зелёный.

На разьёме управления центральным замком сигнализации провода:

Синий — открыть  (Подключаем к зелёному на блоке ВСУ) — провод без предохранителя

Зеленый — закрыть (Подключаем к розовому на блоке ВСУ) — провод без предохранителя

Красно-коричневый — подключаем на массу.

Поворотники:

В блоке ВСУ (белый разъём ВСУ под торпедой) провода фиолетовый и зелёный.

В основном разъёме сигнализации провода  Зелёно-чёрный Зелёно-жёлтый

Соединяем провода сигнализации — провода разъёма ВСУ

Концевики:

Зелёная вставка чёрного 40 контактного разъёма блока ЦЭКБС (или те-же провода в левом пороге)

Белый провод  (контакт 30) — датчик задних дверей и багажника.

Зелёный провод (контакт 40) — датчик передних дверей

Основной разъём сигнализации, провода — оранжево-белый, сине-чёрный.

Белый провод подключить к оранжево-белому проводу сигнализации, зеленый провод подключить к сине-черному проводу сигнализации.

Педаль тормоза:

Стоп-сигнал: зеленый в левом пороге или на лягушке

В основном разъёме сигнализации оранжево-фиолетовый

Просто соединяем.

Зажигание:

Слева на право:

Желтый - ACC

Жёлтый — IGN

Красный - +12В

Белый — стартер

Подключаем:

Красный в разьёме — красный сигнализации (постоянное питание +12)

Жёлтый IGN в разъёме — жёлтый сигнализации.

Чёрный провод сигнализации — земля (-) под гайку к кузову

Сирена:

Серый провод

Концевик капота:

Оранжево — серый провод

Вариант блокировки двигателя: